## 1ra Etapa: Montar el Servidor Ubuntu

Esta etapa fue la base. Instalamos el servidor, le dimos permisos de red y configuramos la carpeta compartida.

Comandos usados en Ubuntu:

- Instalar permisos para GNS3 (uBridge): sudo apt update && sudo apt install ubridge libvirt-daemon-system qemu-kvm -y (Esto permite que el GNS3 de Windows controle los cables del servidor).

- Configurar el Script de Registro (Samba + Carpeta):

Vease ubuntu server.doc para mas explicacion

## 2da Etapa: Conexiones en GNS3

Aquí vinculamos el mundo real con el virtual.

- Server Local: En GNS3 de Windows, agregaste el servidor remoto usando la IP 192.168.0.202.

- Topología: * Arrastraste una Cloud1 (configurada en la interfaz ens33 del Ubuntu).

  - Conectaste la Cloud1 a un Switch1.

  - Conectaste el Switch1 al nodo Ubuntuvmware64bit-1.

- Resultado: El nodo de Ubuntu ahora tiene un "puente" hacia el router de tu casa.

## 3ra Etapa: Testear Conexiones

Verificamos que los paquetes realmente viajan por los cables virtuales.

- Test de Internet (Desde Ubuntu): En la terminal de Ubuntu tiramos el ping a Google: ping 8.8.8.8 (Como vimos en tu captura image_5b43fd.png, respondió con éxito).

- Test de Red Local (Desde Netbook): En la CMD de tu netbook verificamos que ves al servidor: ping 192.168.0.202

## 4ta Etapa: Modificar el archivo firmas.txt

Aquí es donde usamos la potencia de la terminal para editar a distancia.

Comandos desde la Netbook (Windows CMD):

- Entrar al servidor por SSH: ssh profrodriguez@192.168.0.202

- Editar el archivo "en vivo": nano ~/registro_colegio/firmas.txt (Ahí escribiste "German Pc" y "Rodriguez German", guardando con Ctrl+O y saliendo con Ctrl+X).

- Descargar el archivo para tener una copia local: scp profrodriguez@192.168.0.202:~/registro_colegio/firmas.txt . (El punto final lo guarda con el mismo nombre en tu carpeta actual).